Зарегистрированный товарный знак

- ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ ПРОХОДНОЙ

- ТИПА ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1

- П А С П О Р Т

- ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

- Изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) предназначен для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройств, соединения с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи на переменное напряжение 10 кВ частоты до 100 Гц, для работы в атмосфере типов I или II по ГОСТ 15150-69, а также для закрытых токопроводов.

- Предприятие - изготовитель: ООО фирма «ЭКОПРОМ», г. Ставрополь

570

280

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Номинальное напряжение, кВ -   10

1.2. Номинальный ток, А               -    630

1.3. Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН -     7,5

1.4. Длина пути утечки, см.           -    30

Масса – 7,2 кг.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Дата выпуска январь 2019 г.

- Контролер ОТК _________________________________________

3.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы изоляторов ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) – 4 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента отгрузки изоляторов потребителю.

Срок службы изоляторов ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) – не менее 25 лет.

Условия хранения изолятора ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) в части воздействия климатических факторов по группам 3, 4, 5: при хранении по группам 3, 4 (неотапливаемое хранилище, навесы в районах с умеренным и холодным климатом в условно чистой атмосфере) допускается хранить изолятор в упаковке предприятия-изготовителя, при хранении по группе 5 (навесы в районах с умеренным и холодным климатом) изолятор должен быть распакован.

При монтаже изолятора не допускается использование ударного инструмента! Изделие хрупкое!

г. Ставрополь 2019 г.